《厦门泉州（安溪）经济合作区思明园一期

控制性详细规划》规划说明

一、项目名称

《厦门泉州（安溪）经济合作区思明园一期控制性详细规划》

二、规划背景

近几年，随着5大园区（弘桥智谷电商园、思明园、湖里园、官桥南方食品园和2025产业园）的开发建设官桥镇驶入发展快车道，特别是环城北路的建成通车，厦门泉州（安溪）经济合作区思明园一期对外交通条件极大改善，区位优势渐显，园区发展面临新的发展契机，思明园一期组团亟待开发，同时随着园区的开发建设，滨江路和纵七路线位的调整、北侧用地布局的变化、其他地块的出让及公共服务、道路、市政基础设施等建设亟需编制控制性详细规划提出相关规划管理及控制要求。

三、规划范围

本控规适用范围为：本次规划厦门泉州（安溪）经济合作区思明园一期位于安溪县南翼新城北部，基地东以塘垅路为界，西、北以蓝溪为界，南至 207 省道（环城北路）以南的规划横七路，规划用地总面积为148.00公顷，合约2220亩。

四、规划方案

1.规划定位

功能定位：安溪南翼新城工业组团之一，形成产业上突出“低碳、智慧、专精特新”，重点培育信息技术，电子设备，商贸物流等功能的新型产业园。

2.规划规模

（1）用地规模：规划区的总面积为148公顷，其中，城市建设用地面积124.13公顷。

（2）人口规模：规划人口约1.0万人。

3.规划结构

规划范围总体布局为 “一带两轴两片区”。

一带：蓝溪滨水景观带。

两轴：依托思明大道和环城北路形成的产业发展发展轴。

两片区：北部产业片区、南部配套片区。

4.用地布局

（1）工业用地

工业用地是厦门泉州（安溪）经济合作区思明园一期的主要部分，规划区工业用地总面积51.08公顷，占建设用地的41.15%。

（2）居住用地

规划居住用地23.74公顷，占城市建设用地的19.13%，主要为二类居住用地、商住用地和幼儿园用地，其中商住用地商住比按照2.:8控制。

（3）公共管理与公共服务设施用地

规划公共管理与公共服务设施用地4.21公顷，占城市建设用地的3.39%，主要为保留的小学和宗教用地。

（4）物流仓储用地

规划物流仓储用用1.85公顷，占城市建设用地的1.49%，主要为保留的电力物资仓库。

（5）道路与交通设施用地

本区道路与交通设施用地面积为20.33公顷，占城市建设用地面积的16.38%。

（1）公用设施用地

本区公用设施用地面积为0.74公顷，占城市建设用地面积的0.60%。

（7）绿地与广场用地

本区绿地与广场用地面积为22.18公顷，占城市建设用地面积的17.87%。

5.绿地景观系统规划

规划利用区内山水交相辉映的环境优势，以“一蓝一绿”两条生态主轴为依托，采用“点、线、面”结合的布局方式，形成覆盖全区的绿地网络结构。

6.道路系统规划

（1）道路结构

本区规划路网结构以“两横三纵”为主骨架。

两横：思明大道、环城北路。

三纵：滨江路、塘垅路和纵二路。

（2）道路等级

规划区内道路分为主干路、次干路和支路三个层次的道路网结构。

（3）指标

道路用地面积20.33公顷，占城市建设用地16.38％。

（4）规划区规划断面形式及分布情况一览表

| 序号 | 道路名称 | 道路等级 | 红线宽度（米） | 断面形式 | 断面 编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环城北路 | 主干路 | 46 | 4.5+4.5+1.5+11.5+2.0+11.5+1.5+4.5+4.5 | A-A |
| 2 | 滨江路 （南段） |  | 36 | 4.0+12.5+3.0+12.5+4.0 | B-B |
| 3 | 思明大道 |  | 24 | 4.5+15.0+4.5 | C-C |
| 4 | 滨江路 （北段） | 次干路 | 24 | 4.5+15.0+4.5 | C-C |
| 5 | 纵八路 |  | 24 | 4.5+15.0+4.5 | C-C |
| 6 | 塘垅路 |  | 24 | 4.5+15.0+4.5 | C-C |
| 7 | 纵二路 |  | 24 | 5.0+14.0+5.0 | D-D |
| 8 | 横二路 |  | 24 | 4.5+15.0+4.5 | C-C |
| 9 | 横四路 |  | 18 | 5.0+8.0+5.0 | E-E |
| 10 | 横七路 |  | 24 | 4.5+15.0+4.5 | C-C |
| 11 | 横一路 | 支路 | 15 | 3.5+8.0+3.5 | F-F |
| 12 | 横三路 |  | 18 | 5.0+8.0+5.0 | E-E |
| 13 | 横六路 |  | 18 | 5.0+8.0+5.0 | E-E |
| 14 | 纵五路 |  | 15 | 3.5+8.0+3.5 | F-F |
| 15 | 纵七路 |  | 15 | 3.5+8.0+3.5 | F-F |
| 16 | 纵六路 |  | 15 | 3.5+8.0+3.5 | F-F |
| 17 | 纵四路 |  | 15 | 3.5+8.0+3.5 | F-F |
| 18 | 纵三路 |  | 18 | 5.0+8.0+5.0 | E-E |
| 19 | 纵一路 |  | 18 | 5.0+8.0+5.0 | E-E |