附件1

《安溪县官桥镇龙桥园区控制性详细规划》规划说明

- 一、项目概况

为了加强对安溪县官桥镇龙桥工业区的城市规划建设管理，落实规划规定的控制指标要求，提出规划管理及相关的控制标准，适应龙桥工业区产业发展，满足官桥镇政府未来的发展需求，对龙桥工业区进行了局部的优化调整，因此官桥镇人民政府启动编制《安溪县官桥镇龙桥园区控制性详细规划》（以下简称本规划），为该范围的开发建设提供立法依据。

- 二、规划范围

本次规划范围东至环城东路，西至蓝溪（牛角湾），南至中挪化肥有限公司，北至莲东路，规划总用地面积为70.90公顷（约1063.48亩）。

- 三、功能定位

以电子机械为主导，融合高新技术和轻工业的综合性产业园区。

- 四、规模与开发容量

官桥镇人民政府委托中地设计集团有限公司编制《安溪县官桥镇龙桥园区控制性详细规划》，对项目用地进行综合规划及优化进行论证分析、确定规划指标。地块具体指标如下：

| 地块编码 | 用地名称 | 用地代码 | 用地面积（m2） | 容积率 | 绿地率（%） | 建筑密度（%） | 建筑限高（M） | 建筑系数（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LQ-01 | 二类城镇住宅用地 | 070102 | 9649.32 | 1.0-1.6 | ≥25 | ≤42 | 20 | -- |
| 地块编码 | 用地名称 | 用地代码 | 用地面积（m2） | 容积率 | 绿地率（%） | 建筑密度（%） | 建筑限高（M） | 建筑系数（%） |
| LQ-02 | 二类工业用地 | 100102 | 18270.2 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-03 | 二类城镇住宅用地 | 070102 | 13940.8 | 1.0-1.6 | ≥25 | ≤42 | 20 | -- |
| LQ-04 | 公园绿地 | 1401 | 3445.78 | -- | ≥65 | -- | -- | -- |
| LQ-05 | 二类工业用地 | 100102 | 28971.42 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-06 | 二类工业用地 | 100102 | 74179.5 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-07 | 防护绿地 | 1402 | 5234.46 | -- | ≥90 | -- | -- | -- |
| LQ-08 | 二类城镇住宅用地 | 070102 | 26935.16 | 1.1-1.8 | ≥35 | ≤35 | 27 | -- |
| LQ-09 | 二类工业用地 | 100102 | 11323.88 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-10 | 二类工业用地 | 100102 | 86263.74 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-11 | 二类工业用地 | 100102 | 10878.56 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-12 | 二类工业用地 | 100102 | 36498.6 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-13 | 二类工业用地 | 100102 | 18292.35 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-14 | 二类工业用地 | 100102 | 16597.96 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-15 | 零售商业用地 | 090101 | 20703.84 | 1.0-3.8 | ≥25 | ≤50 | 50 | -- |
| LQ-16 | 二类工业用地 | 100102 | 84920.62 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-17 | 二类工业用地 | 100102 | 33790.6 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-18 | 二类工业用地 | 100102 | 20599.74 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-19 | 二类工业用地 | 100102 | 20616.07 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-20 | 二类工业用地 | 100102 | 27382.23 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |
| LQ-21 | 二类工业用地 | 100102 | 47485.12 | 1.1-3 | -- | ≥30 | 50 | ≥40 |

- 五、用地布局

- 规划区功能布局为二类城镇住宅用地、农村宅基地、二类工业用地、城镇村道路用地、公园绿地和防护绿地。

| 用地分类 |  | 用地面积（ha） | 用地比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地 | 二类城镇住宅用地 | 5.05 | 7.13% |
|  | 小计 | 5.05 | 7.13% |
| 工业用地 | 二类工业用地 | 53.61 | 75.61% |
|  | 小计 | 53.61 | 75.61% |
| 商业用地 | 零售商业用地 | 2.07 | 2.92% |
|  | 小计 | 2.07 | 2.92% |
| 交通运输用地 | 城镇村道路用地 | 9.30 | 13.12% |
|  | 小计 | 9.30 | 13.12% |
| 绿地与开敞空间用地 | 公园绿地 | 0.34 | 0.49% |
|  | 防护绿地 | 0.52 | 0.74% |
|  | 小计 | 0.87 | 1.22% |
| 总计 |  | 70.90 | 100.00% |

六、交通组织

规划重点提升地块周边对外交通联系，优化公交线路。